### SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ŚCINKA POBOCZY

Mechaniczna ścinka poboczy na terenie Powiatu Puckiego w ciągu dróg powiatowych:
               1. 1523G Minkowice – Lisewo km 0 + 000 – 2 + 300;	
               2. 1524G Jeldzino – Kartoszyno km 0 + 000 – 5 + 000;	
               3. 1440G Kniewo – Wielka –  Piaśnica – Puck od km 17 + 840 - 21 + 840	
łączna powierzchnia 33 900,00 m2.

w roku 2013

###### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   WYKONANIA   I   ODBIORU  ROBÓT

1. WSTĘP

1.1. Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót polegających na mechanicznym ścięciu poboczy w ciągu  dróg powiatowych  na terenie Powiatu Puckiego o łącznej powierzchni 33 900,00  m2

Zakres robót obejmuje  :

- ścięcie zawyżonych poboczy przy grubości  ścinania Ca 30 cm  średnia  szer. ścinki 1,5 m, spadek do 5%  na łącznej powierzchni 26 600m2

- transport urobku na odkład– na odległość do 10 km na  miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zagospodarowanie we własnym zakresie

- uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach

Podział wg. wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usługi związanej 
z mechanicznym ścinaniem  poboczy.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące usług:

1.4.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z specyfikacją  techniczna  oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.2  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren wykonania usługi wraz z lokalizacją.

1.4.3  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę urządzeń inżynieryjnych znajdujących się w pasach drogowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone urządzenia oraz znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt własny.

1.4.4 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanej usługi i do utrzymania ruchu publicznego w jej obrębie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia usługi. W czasie wykonywania usługi Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Zabezpieczenie terenu budowy obowiązuje w okresie trwania realizacji usługi, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru.

1.4.5 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego jak również bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.4.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne w obrębie prowadzonej robót.

1.4.7 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu wykonywanej robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonywania zamówienia od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia (ostatecznego odbioru).

1.4.8 Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  przestrzeganie tych praw .

2. SPRZĘT

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

2.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej pracy.

2.1.2 Sprzęt wykorzystany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

2.2. Sprzęt do ścinania

Wykonawca przystępujący do wykonania roboty  określonej w niniejszej SST powinien wykazać się

możliwością dysponowania sprawnymi technicznie :

- ścinarkami  do mechanicznego ścinania poboczy z zasobnikami gruntu

- równiarką do mechanicznego ścinania

- samochodami samowyładowczymi  do transportu urobku ze ścinania

3. TRANSPORT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

3.1.1. Przy wykonywaniu robot określonych w niniejszej ST, Wykonawca powinien dysponować min. dwoma samochodami samowyładowczymi  przeznaczonymi do przewozu urobku ze ścinania.

3.1.2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni dróg spowodowane przekroczeniem

dopuszczalnych obciążeń i jest zobowiązany usuwać na bieżąco , na koszt własny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania roboty.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robot.

4.1.2 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robot zgodnie z umową  oraz poleceniem  Zarządcy drogi

4.2. Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy powinno być wykonywane sprzętem mechanicznym wg pkt 2.2.

Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z

założonym spadkiem poprzecznym nieprzekraczalnym 6%. Głębokość ścinania powinna wynosić  
5 -15 cm. Szerokość ścinanego pobocza – średnio 1,5 m.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy Wykonawca odwiezie na odkład w miejsce wybrane przez Wykonawcę lub zagospodaruje we własnym zakresie

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót aby osiągnąć założoną jakość.

5.1.2. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny wynosić do 6% w stronę rowu odwadniającego.

5.1.3. Pobocza nie powinny posiadać na długości wykonywanych robót żadnych nierówności, zadoleń itp.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robot.

6.1.1 Obmiaru dokonuje Wykonawca wraz z przedstawicielem zarządcy drogi  w ustalonym terminie.

6.1.2 Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonanej pracy zgodnie z ST w ustalonych jednostkach.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanej prac  ścięcia zawyżonych  poboczy.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Odbioru robot dokonuje  zarządca drogi  wraz z Wykonawcą

7.1.2 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST jeżeli wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z przedmiarem robót i wymaganiami Zamawiającego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę na jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, określoną w formularzu oferty.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2   ściętego pobocza obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla właściwego wykonania robót zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym m. innymi:

- ścięcie poboczy wraz z  odwozem urobku i  uprzątnięciem nawierzchni jezdni.

- oznakowanie  robót

- wykonanie organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie robót Wykonawca dokona na własny koszt i własnym staraniem.